岳平环评[2024]36号

关于湖南风华食品有限公司年产8000吨膨化食品建设项目环境影响报告表的批复

湖南风华食品有限公司：

你单位《关于<湖南风华食品有限公司年产8000吨膨化食品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南风华食品有限公司年产8000吨膨化食品建设项目拟建于平江县高新技术产业园区安定片区（项目中心地理坐标东经113°38′32.262″，北纬28°34′41.889″），项目总用地面积12690.24平方米。项目主要建设内容为：生产车间、综合楼、仓库及其配套设施等，项目建成后设36条膨化生产线，年产膨化食品8000吨。主要生产设备包括：打粉机、配料机、膨化机、旋切机、输送带、烧油锅、储油罐等；主要原辅材料包括：面粉、食用盐、打粉用水、食用甘油、无铝泡打粉、食用色素、辣椒粉等。项目总投资3500万元，其中环保投资24万元，占总投资的0.69％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理、生产废水经经三级隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，通过市政管网排入安定镇污水处理厂进行深度处理后外排，安定片区污水处理厂正在规划建设阶段，待安定片区污水处理厂建成后，项目生产及生活废水须满足安定片区污水处理厂进水水质要求后通过管网进入安定片区污水处理厂进行深度处理后外排。

2、废气污染防治工作。热油油烟经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001））表2大型规模标准限值后通过20米高排气筒（DA001）排放；食堂油烟经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001））表2小型规模标准限值后通过25米高排气筒（DA002）排放;项目生产异味、污水处理设施恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值；厂界无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。不合格品、食物残渣、废包装材料等一般固废经收集后外售综合利用；废油、废油包装、含油抹布手套等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；北侧、西侧、东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.23吨/年、氨氮≤0.057吨/年。

三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。

四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年八月二十一日