岳平环评[2024]35号

关于湖南中南黄金冶炼有限公司氰渣资源化利用项目环境影响报告表的批复

湖南中南黄金冶炼有限公司：

你单位《关于<湖南中南黄金冶炼有限公司氰渣资源化利用项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南中南黄金冶炼有限公司氰渣资源化利用项目拟建于湖南平江高新技术产业园伍市园区（项目中心地理坐标东经113°17′0.912″，北纬28°47′16.712″）。本项目属于技术改造，主要采用“因科法”使现有工程产生的氰化渣在含氰矿浆阶段进

- 行无害化处理后外售，项目建成后，可年产脱氰渣80167.78吨。主要建设内容包括氰化矿浆脱氰区、尾渣压滤区、红矿库和环保工程等。主要原辅材料包括：氰化矿浆、氢氧化钠、SO2冶炼烟气等。主要生产设备为：负压搅拌反应槽、软管泵、吸收塔、吸收塔风机、吸收循环泵、药剂制备槽、加药泵、碱液高位槽、SO2罗茨风机、压滤机等。项目总投资209万元，其中环保投资209万元，占总投资的100％。根据湖南时星环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。压滤液、碱液喷淋塔喷淋液等废液经处理后循环利用，不外排；洗车废水、洗车区域雨水经收集沉淀处理后回用，不外排。

2、废气污染防治工作。 脱氰反应槽废气经负压收集+二级碱液喷淋处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二新污染源大气污染物排放限值二级标准后通过25米高排气筒排放；无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废机油和含油抹布手套等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；沉淀池污泥定期清理，经压滤后暂存于红矿库综合利用。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目技改后全厂二氧化硫排放量≤75.818吨/年

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年八月十六日