岳平环评[2025]21号

关于平江硕源仓储物流有限公司华电平江电厂副产品生产加工基地项目环境影响报告表的

批   复

平江硕源仓储物流有限公司：
你单位（地址：平江县梅仙镇梦雅世纪城1栋124号商铺、法人代表：李霜红、统一社会信用代码：91430626MAE5AHUM99）提交的《关于<平江硕源仓储物流有限公司华电平江电厂副产品生产加工基地项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

平江硕源仓储物流有限公司华电平江电厂副产品生产加工基地项目拟建于平江县高新技术产业园余梅工业区经一路与经二路交汇处西南角（项目中心地理坐标东经113°31′19.106″，北纬28°49′6.438″），项目总用地面积17457平方米。本项目主要建设内容为：生产车间、综合楼、门卫室、灰水收集池、初期雨水池、停车场、配电间、原料库等。主要生产设备包括：提升机、罗茨风机、空压机、料位计、分选机、打灰空压机、生物质热风炉等。主要原辅材料包括：粉煤灰、脱硫石膏、炉渣、润滑油、成型生物质颗粒等。项目总投资5200万元，其中环保投资180万元，占总投资的3.46％。根据湖南聚星励志环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于平江硕源仓储物流有限公司华电平江电厂副产品生产加工基地项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2025〕10号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，合理规划施工场地，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染，无组织排放颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求；施工期土地开挖土方经临时堆放后，应全部用于地势平整和地基回填，表土临时堆放后用于后期绿化，禁止随意倾倒；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。
2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，车辆冲洗废水、地面清洗废水、初期雨水经收集沉淀处理后，回用于道路降尘，不外排；近期生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排，余梅工业区污水处理厂建成投运后，生活污水须经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及余梅工业区污水处理厂纳污标准两者严值后，通过园区污水管网进入余梅工业区污水处理厂处理后外排。

3、废气污染防治工作。项目运营期废气主要为热风炉燃烧废气和加工粉尘。热风炉采用成型生物质颗粒作燃料，燃烧废气通过收集进入脉冲布袋除尘器（TA003）处理后经23m排气筒（DA001）排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《关于印发<湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（湘环发〔2020〕6号）中传输通道城市排放限值；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2排放浓度限值要求；厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求，厂区内无组织排放颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度限值。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。除尘器收集粉尘、灰水收集池及初期雨水收集池沉渣等一般固废经收集后回用于生产；热风炉炉渣经收集后外售综合利用；机械设备维修维护产生的废润滑油、废油桶、含油废劳保用品等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位定期处置。生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。
5、噪声污染防治工作。本项目夜间不生产，昼间通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、本项目污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤1.94吨/年、氮氧化物≤5.83吨/年。
三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。
四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局
                               二〇二五年六月十九日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

 江生态环境事务中心、湖南聚星励志环保科技有限公司


 

