岳平环评[2025]27号

关于平江县味鲜配料科技有限公司年产6000吨调味品项目环境影响报告表的批复

平江县味鲜配料科技有限公司：
你单位（地址：平江高新技术产业园区食品产业园三期十栋3F，法人代表：冯胜,统一社会信用代码：91430626MADW598379）提交的《关于<平江县味鲜配料科技有限公司年产6000吨调味品项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

平江县味鲜配料科技有限公司年产6000吨调味品项目拟建于平江高新技术产业园区食品产业园三期十栋3F（项目中心地理坐标东经113°15′22.186″，北纬28°46′35.276″），总占地面积为2000平方米。项目租赁平江县劲仔食品有限公司已建标准厂房，并收购劲仔公司已建的年产膏状调味品6000吨的生产线进行改建，主要建设内容为：年产1500t膏状调味品生产线一条、年产4500t复合调味料生产线一条；项目建成后全厂主要生产设备包括：反应锅、骨泥磨、胶体磨、绞肉机、缓存罐、冷却系统、炒锅等。主要原辅材料包括：牛肉、鸡蛋、鸡骨架、盐、味精、鸡骨素、鸡油、植物蛋白酶等。项目总投资600万元，其中环保投资25万元，占总投资的4.17％。根据湖南聚星励志环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于平江县味鲜配料科技有限公司年产6000吨调味品项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2025〕16号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目生产废水、生活废水须满足“食品产业园二、三期污水处理站进水水质”和“纳污协议进水水质”要求两者严值后通过园区污水管网排入食品产业园二、三期污水处理站处理。

2、废气污染防治工作。项目运营期天然气燃烧废气、炒制油烟、生产车间异味经集气罩收集+高效静电油烟净化器处理，其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值、油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中大型规模标准限值、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放浓度限值后通过35米高（DA001）排放；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建排放标准限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、不合格产品、鸡蛋壳等一般固体废物经收集暂存后外售综合利用；废润滑油、废润滑油桶、含油废劳保用品等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位定期处置。生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.29吨/年、氨氮≤0.03吨/年、二氧化硫≤0.0009吨/年、氮氧化物≤0.0083吨/年。
三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。
四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局

二〇二五年八月四日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南聚星励志环保科技有限公司


 

