岳平环评[2025]29号

关于湖南麻辣王子食品有限公司年产6万吨正宗辣条产业园建设项目环境影响报告表的批复

湖南麻辣王子食品有限公司：
你单位（地址：岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路，法人代表：张玉东,统一社会信用代码：91430626MA7DKA6Q9H）提交的《关于<湖南麻辣王子食品有限公司年产6万吨正宗辣条产业园建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南麻辣王子食品有限公司年产6万吨正宗辣条产业园建设项目拟建于湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区兴业路（项目中心地理坐标东经113°16′52.392″，北纬28°47′50.976″），项目建设性质为改扩建。主要改扩建内容为：（1）取消原鱼、肉制品生产线，利用原有鱼、肉制品生产一车间改扩建10万级洁净车间8000平方米，并在生产一车间内新建全自动辣条生产线3条；（2）拆除现有2t/h生物质锅炉，新增一台4t/h燃气锅炉；（3）新增2个100t油罐。主要生产设备包括：天然气蒸汽锅炉（4t/h）、膨化机、和面机、烧油机、送粉器、切带机等；主要原辅材料包括：面粉、食用油、食盐、调料、豆粉、果糖等。项目改扩建完成后，全厂共有9条辣条生产线，可年产6万吨辣条（面粉制品）。项目总投资12000万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.42％。根据湖南聚星励志环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于湖南麻辣王子食品有限公司年产6万吨正宗辣条产业园建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2025〕17号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目生产废水、生活污水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平江高新技术产业园污水处理厂纳污标准两者较严值后通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理后外排。
2、废气污染防治工作。一、三、四车间烧油机油烟废气经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的大型规模标准限值后通过15m高排气筒（DA005、DA006、DA007）排放；项目调料配料产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放浓度限值后通过15m高排气筒（DA003、DA004）排放；天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧后燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值后通过15m高排气筒DA001排放；食堂油烟经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的大型规模标准限值后高于屋顶排放。厂界硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值中二级新扩改建要求，厂界颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”

原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料、污废食品残渣、软水制备废离子交换树脂、洁净车间废滤膜、废食品残渣等一般固废经收集后外售综合利用；实验室产生的废试剂及废试剂瓶、设备维修产生的废机油等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位定期处置。生活垃圾收集后委托环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤5.564吨/年、氨氮≤0.6955吨/年、二氧化硫≤0.108吨/年、氮氧化物≤0.857吨/年。
三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。
四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局

二〇二五年八月十四日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南聚星励志环保科技有限公司


 

