岳平环评[2025]40号

关于平江县凤形坦尾矿库风险隐患治理闭库工程项目环境影响报告表的批复

平江县长寿镇人民政府：

你单位（地址：岳阳市平江县长寿镇长寿大道，法人代表：唐颖,统一社会信用代码：11430626006391751H）提交的《关于<平江县凤形坦尾矿库风险隐患治理闭库工程项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

平江县凤形坦尾矿库风险隐患治理闭库工程项目拟建于湖南省岳阳市平江县长寿镇茶叶村（项目中心地理坐标东经114°5′20.75″，北纬28°43′59.15″），项目总占地面积为15000平方米，本项目主要工程内容包括：将堆积坝推平堆填至库尾，库内滩面治理（滩面整平、滩面覆盖层）、库尾水域回填、新建溢洪道排洪系统、完善监测设施和闭库后安全管理等内容。尾矿库闭库将堆积坝开挖后堆填至库尾，坝前开挖至261.73m，滩面形成0.5%的坡度坡向坝顶，库区洪水经滩面汇流至坝前，经溢洪道排出库外，库内不积水，保留足够的防洪安全高度，同时库区两侧新建环库截洪沟，减少两侧外来洪水对滩面的冲刷。闭库后总坝高为18.73m，无堆积坝。项目总投资859.67万元，其中环保投资364万元，占总投资的42.34％。根据湖南乐帮安环科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于平江县凤形坦尾矿库风险隐患治理闭库工程项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2025〕27号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目施工及营运过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。施工期生活污水依托附近周边居民房现有化粪池收集预处理后用作农肥，不外排；施工期设置施工废水临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用；设置车辆清洗平台，清洗平台旁修建沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后回用；设置临时雨水沉淀收集池，施工期径流雨水经沉淀后回用。渗滤液收集池收集的渗滤液定期委托湖南黄金洞矿业有限责任公司处理，处理后的废水回用于黄金洞矿业有限公司选矿。
2、废气污染防治工作。施工扬尘：①施工场地、材料运输及进出的道路应采取洒水抑尘措施；②施工材料采用遮盖物如帆布等进行压盖，以避免扬尘污染；③采用封闭性较好的自卸车运输或采取加篷布覆盖措施；④运输车辆进出选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。施工人员生活垃圾采用定点收集方式，设专门的容器（如垃圾箱）加以收集，并委托环卫部门分类清运统一处理。开挖土石方全部综合利用；施工废水沉淀池定期清掏的泥沙回填至库内。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声机械设备、减少夜间运输量、合理安排施工布局、减少高噪声叠加、周密安排施工计划，合理安排施工时间等措施确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

5、闭库后对尾矿库坝坡、库面进行植被绿化，并及时清理施工现场，对施工扰动区域进行植被恢复，尽可能做到与周围景观相协调。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

四、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局

二〇二五年十月十三日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南乐帮安环科技有限公司


 

