岳平环评[2026]7号

关于湖南全洋汽车科技有限公司年产350台专用车、2000套货车车厢建设项目环境影响报告表的批复

湖南全洋汽车科技有限公司：
你单位（地址：平江县迎宾路平江高新区企业服务大楼7楼711，法人代表：秦育全,统一社会信用代码：91430626MAE54TQ11D）提交的《关于<湖南全洋汽车科技有限公司年产350台专用车、2000套货车车厢建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南全洋汽车科技有限公司年产350台专用车、2000套货车车厢建设项目拟建于平江县伍市镇迎宾西路与平江西互通交会处西北侧（项目中心地理坐标东经113°14′54.353″，北纬28°46′57.702″），项目总占地面积为13675.59平方米。项目主要建设内容包括：1栋生产厂房、1栋5F综合楼及其配套设施等；主要生产设备包括：液压板料折弯机、液压式剪板机、锯床、砂轮切割机、火焰切割机、二氧化碳气体保护焊机、摇臂钻床、台式砂轮机、单梁起重机等。主要原辅材料包括：铝板、不锈钢型材、钢板、铁板、钢管、玻璃钢、丙烯酸水性漆、纯聚酯粉末等。项目总投资1120万元，其中环保投资80.5万元，占总投资的7.19％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于湖南全洋汽车科技有限公司年产350台专用车、2000套货车车厢建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2026〕5号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放，生活污水经隔油、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及伍市镇污水处理厂进水水质要求两者较严值后通过市政污水管网进入平江县伍市镇污水处理厂处理后外排。
2、废气污染防治工作。切割、打磨、喷砂粉尘分别经集气罩（喷砂粉尘经管道集尘）收集后通过布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值后通过15m高排气筒（DA001）排放；调漆、喷漆、烘干、固化、喷粉、天然气燃烧废气通过采取布袋除尘器处理、过滤棉过滤+两级活性炭吸附等处理措施后，确保VOCs（以非甲烷总烃表征）达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/135 6-2017）表1排放限值，SO2、NOx达到《湖南省工业炉窑

 HYPERLINK "https://huanbao.bjx.com.cn/topics/dqwrzhzl/" \t "https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200610/_blank" 大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1暂未制订行业排放标准的工业炉窑排放限值，烟气黑度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）排放限值要求，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准及《湖南省工业炉窑

 HYPERLINK "https://huanbao.bjx.com.cn/topics/dqwrzhzl/" \t "https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200610/_blank" 大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1暂未制订行业排放标准的工业炉窑排放限值两者较严值后通过15m高排气筒（DA002）排放。食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18489-2001）排放浓度要求后通过油烟管道引至屋顶排放。厂区内无组织排放VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；厂界无组织排放VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3无组织排放限值；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；厂区异味以臭气浓度表征，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废边角料、焊渣、布袋除尘器收集粉尘、喷砂废钢丸、金属粉尘等一般固体废物经收集暂存后定期外售综合利用；废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废液压油、废含油抹布手套、废矿物油桶、废切削液、废切削液桶、废胶管、沾染切削液废铁屑等危险废物经分类收集后，暂存于危废暂存间，交由有资质单位定期处置。生活垃圾收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，杜绝环境风险事故发生。
6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.02吨/年、氮氧化物≤0.187吨/年、挥发性有机物≤0.359吨/年。
三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。
四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局

二〇二六年二月二十六日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南众昇生态环境科技有限公司


 

